ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

SQL

深圳市安防产业标准联盟标准

SQL/SPSA ××××—××××

停车库（场）自助缴费机技术要求

征求意见稿

2013年7月25日

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

深圳市安防产业标准联盟   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语及定义	2

4　技术要求	2

5　试验方法	10

6　检验规则	14

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件由深圳市公安局安全技术防范管理办公室提出。

本文件由深圳市公安局安全技术防范管理办公室归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

停车库（场）自助缴费机技术要求

- 范围

本标准规定了停车库（场）自助缴费机的技术要求和试验方法，是深圳市安防产业标准联盟设计、制造、检验停车场自助缴费机的基本依据。

本标准适用于各类停车库（场）的自助缴费机，其他应用场所的自助缴费机可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2421-1999  电工电子产品环境试验第1部分:总则(idt IEC 60068-1:1988)

GB/T 2422-1995  电工电子产品环境试验术语(eqv IEC 60068-5-2:1990)

GB/T 2423.1—2008  电工电子产品基本环境试验规程   试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2—2008  电工电子产品基本环境试验规程   试验B：高温试验方法

GB/T 2423.3—2006  电工电子产品基本环境试验规程   试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4208-2008  外壳防护等级（IP代码）

GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求.pdf

GB/T 6107-2000  使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口

GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB 10409—2001  防盗钱柜(NEQ UL687:1983)

GB/T 14504  银行卡(EQV ISO 4909:1987)

GB/T 14715-1993  信息技术设备用不间断电源通用技术条件

GB/T 15120.1-1994  识别卡记录技术第1部分:凸印(idt ISO NEC 7811-1:1985)

GB/T 15120.2-1994  识别卡记录技术第2部分:磁条(idt 1S0/IEC 781I-2:1985)

GB/T 15120.3-1994  识别卡记录技术第3部分:ID-1型卡上凸印字符的位置(IDT ISO/IEC 7811-3:1985)

GB/T 15120.4-1994  识别卡记录技术第4部分:只读磁道的第1磁道和第2磁道的位置(IDT ISO/IEC 7811-4:1985)

GB/T 15120.5-1994  识别卡记录技术第5部分:读写磁道的第3磁道的位置

GB/T 16649.1-1996  识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性(IDT ISO 7816-1987)

GB/T 16649.2-1996  识别卡 带触点的集成电路卡 第2部分:触点的尺寸和位置(IDT ISO 7816-2:1988)

GB/T 16649.3一1996  识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分:电信号和传输协议(IDT ISO/IEC 7816-3:1989)

GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB/T 17618-1998  信息技术设备抗扰度限值和测量方法

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 18313  声学 信息技术设备和通信  设备空气噪声的测量

GB/T 23647-2009 自助服务终端通用规范

GB/T 24723  公路收费用票据打印机

GA/T 73-994 机械防盗锁

GA/T 761-2008  停车库(场)安全管理系统技术要求

- 术语及定义

- 自助缴费机 automatic pay station for carpark system   self-payment devices

一种通过获取获取停车库（场）的车辆凭证信息，完成停车费用支付、交易记录打印等功能的自助服务设备。

- 纸币接收模块 banknote acceptance unit

识别、接收并存放客户缴费时支付纸币的部件。

- 硬币接收模块coin acceptance unit

识别、接收客户缴费时支付硬币的部件。

- 纸币找零模块 banknote change unit

存放纸币并为客户缴费时提供纸币找零的部件。

- 硬币找零模块 coin change unit

存放硬币并为客户缴费时提供硬币找零的部件。

- 银行卡读卡终端 bank card-reader terminal

对银行卡进行识读的接收部件。

- 钱箱  money  box

自助缴费机中用于存放纸币接收模块、纸币找零模块、硬币找零模块的箱体。

- 技术要求

  - 自助缴费机硬件配置

自助缴费机（以下简称设备）硬件配置见表1所示。

- 自助缴费机硬件配置表

| 序号 | 部件名称 |  | 配置项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 |  | ● |
| 2 | UPS电源模块 |  | ● |
| 3 | 显示模块 |  | ● |
| 4 | 控制部分 |  | ● |
| 5 | 箱体 |  | ● |
| 6 | 纸币模块 | 纸币接收模块 | ○ |
| 7 |  | 纸币找零模块 | ○ |
| 8 | 硬币模块 | 硬币接收模块 | ○ |
| 9 |  | 硬币找零模块 | ○ |
| 10 | 银行卡处理模块 |  | ○ |
| 11 | 客户输入模块 |  | ○ |
| 12 | 语音提示部分 |  | ● |
| 13 | 车辆标识识别模块 |  | ● |
| 14 | 打印模块 | 凭证打印模块 | ● |
|  |  | 维护打印模块 | ○ |
| 15 | 对讲模块 |  | ● |
| 16 | 散热模块 |  | ○ |
| 17 | 加热模块 |  | ○ |
| 18 | 视频监视模块 |  | ○ |
| 注1：●必备模块，○可选模块。 注2：自助缴费机中必须拥有纸币模块，硬币模块，银行卡处理模块中的一个或多个模块； 注3：当安装了银行卡处理模块是，必须要有客户输入模块。 |  |  |  |

  - 外观及结构

    - 外观要求

设备的外观应符合以下要求：

- 外表应平整清洁，不应有毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，不应有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，不应有渗漏、析出物痕迹，不应有尖锐的凸起、边角或棱角；

- 透明材料的内部应无空穴、气泡、流体线迹和夹杂的杂质；

- 镀层和涂覆层应有良好的附着力，表面色泽应均匀一致、平整光滑，无修整后痕迹，无嵌入表面和附在表面上的杂质，不应有裂纹、起泡及表层脱落等现象。

    - 标识

      - 操作面标识

设备操作面板上的入钞口处应有可使用的币值提示，且以下部件安装位置处应分别有清晰牢固的标志：

- 入币口；

- 票据口；

- 找零口；

- 银行卡口；

- 识读部分；

- 求助按钮。

      - 设备标志内容

设备应有清晰牢固的标志，标志应包括以下内容：

- 规格型号；

- 制造厂商的名称或商标；

- 其它必要的提示符号，如安全警示符号、安全接地符号等；

- 电源的性质及极性；

- 供电电压的额定值；

如无法在设备上标注上述内容，则应在说明书中给出。

      - 标志的耐擦性

标志的耐擦性应符合GB 16796-2009中5.3.2的要求。

    - 机械结构

设备的结构满足以下要求：

- 设备的零部件应紧固无松动，键盘、开关及其他活动部件的动作应灵活可靠；

- 设备箱体应配置机械锁，且宜符合GA/T 73-1994中的有关要求；开门方式应适应安装和使用条件；

- 设备箱体应采用耐磨、防锈、耐污便于表面清沽的材料；

- 设备中钱箱的外壳厚度应采用不低于4mm厚和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构；

- 操作面板上的入币口、找零口等应有醒目的灯光提示，便于人员操作，并提供防阻塞措施。凭证出口、找币口应能有效防止凭证和钱币散落；

- 应满足取钱和加钱、换凭条纸卷等业务独立管理的要求;纸币接收、纸币和硬币找零、打印等经常需要操作的模块应便于操作和维护；

- 触摸操作屏进行维修或更换时，只需要进行简单的位置校准调整；

- 设备箱体应有固定安装的措施。

  - 功能要求

    - 基本功能

设备应具有以下基本功能：

- 设备接收到车辆标识信息，计算车辆停车费用，并将计算结果通过显示部分显示；

- 应能识别和接收与设备上显示币值相符的币种，并可实现找零；

- 设备接收到与设备要求不相符的钱币时，应退币；

- 具有初始化功能，使设备恢复到初始状态，比如出厂参数；

- 具有设备工作状态的自检及相应的指示功能；

- 支持识别一种及以上车辆标识信息；

- 正常交易过程中，因市电中断，设备应能保证当前操作（单笔业务）的完整性。

- 支持一种及以上支付方式。

- 设备在连接停车库（场）安全管理系统中央管理部分的情况下，应满足以下要求：

  - 应能通过中央管理部分对设备进行时钟校准；

  - 及时向中央管理部分上传交易记录、设备操作事件、设备状态等信息。

    - 支付

      - 纸币支付

具有以下功能:

- 纸币识别器可识别设备设定的人民币纸币币值；

- 纸币接收模块能接受设定币值的四个面；

- 可在线或通过外部存储介质升级纸币识别软件.而不需进行任何硬件的更改，以适应识别新发行人民币的需要；

- 纸币识别器宜具有已识别纸币原币退还功能。

      - 硬币支付

能够接收1元和/或5角的硬币。

      - 银行卡支付

具有以下功能:

- 银行卡处理模块的磁卡处理部分应符合GB/T 14504,GB 15120.1～GB 15120.5的要求；

- 集成电路卡(IC卡)处理部分应符合GB/T 16649.1～GB/T 16649.3的要求；

- 密码键盘安装位置要满足隐蔽操作的要求，保证输人密码过程的安全。

    - 找零

      - 纸币找零

具有以下功能:

- 纸币找零模块应能处理设备设定的人民币纸币币值，并能识别回收不合格的纸币(如残缺、破损、粘连等)；

- 宜提供纸币暂存功能，找零纸币应一次性交付；

- 至少配置2个纸币钱箱，可适应50元、20元、10元、5元等不同面值组合的纸币找零需要；

- 可在线或通过外部存储介质升级纸币识别软件，而不需进行任何硬件的更改，以适应识别新发行人民币的需要。

      - 硬币找零

提供1元和/或5角硬币找零。

    - 警告提示

      - 当发生以下情况时，设备应给出警示信息：

- 未经授权打开设备外壳；

- 非正常开启保险箱，或保险箱未关闭好；

- 设备遇到未经授权或暴力开启机柜时，应能报警并记录。

- 找零模块余额不足；

- 识别模块钞箱已满；

- 设备自检不通过时。

      - 当发生以下情况时，设备宜给出警示信息：

- 识读到未授权的车辆出入凭证；

- 识读到已设定须报警的车辆出入凭证；

- 设备网络故障；

- 收/退车辆出入凭证装置收/退凭证不成功；

- 凭证打印模块缺纸。

- 设备宜向停车场管理中心发送以上状态信息。

    - 信息显示

设备显示部分默认显示字体为汉字，汉字字符集、输出用汉字字形、汉语词库应符合GB\T 23647-2009中4.6的要求，宜支持一种及以上语言显示，能显示以下信息：

- 设备状态信息。显示暂停服务、暂无找零、关闭、只收硬币、只收纸币、只找硬币、只找纸币、找零不成功、读写车辆出入凭证不成功、识别到伪币等信息。

- 缴费交易过程信息。显示车辆（停车辆出入凭证识别信息）进场时间、缴费时间、停放时间、缴费金额、已投币金额等信息，在缴费成功后提示找零信息和/或打印车辆出入缴费凭证的信息。

- 操作提示信息。在交易过程中，显示器能提示用户下一步的操作，并能提示其无效操作。

    - 语音提示

设备宜具有语音提示功能，符合以下要求：

- 具有语音提示功能的应提供普通话语音提示；

- 宜支持英语等多种语言提示功能；

- 听觉信号应符合GA/T 761-2008中6.3.4 a)的要求。

    - 对讲

配置对讲设备时，应符合GA/T 761-2008中6.1.2.8的要求。

    - 打印

- 设备应具备凭证打印功能，宜具备以下打印功能：

- 交易记录；

- 找零失败时打印找零失败记录凭条；

- 设备维护记录（打印取钞、续钞、结账等业务操作）。

    - 视频监视

- 设备宜配置视频监视设备，监视范围应包括自助缴费机前方的客户但应屏蔽人员对密码键盘操作的监视；视频监视图像数据可在本机保存或传输至中央收费管理中心。

    - 散热和加热

- 设备宜配备散热或加热装置，保证设备正常工作。

  - 性能要求

    - 显示模块

主要技术指标见表2。

- 显示模块技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 亮度/（cd/m2） | ≥250 |
| 对比度 | ≥800:1 |
| 可视角度/度 | 上下≥160；左右≥160 |
| 寿命/h | ≥50000 |

    - 视频监视模块

- 符合下列要求:

- 本机保存视频数据时，应至少能保存7×24h图像数据；

- 视频制式:PAL；

- 摄像头分辨率不低于420TVL；

- 数据压缩格式:一种或以上的主流格式。

    - UPS电源

外部供电断电时，UPS自动启动工作。UPS电量应能保证最后一笔交易的完整性。UPS电源应符合

GB/T 14715-1993的规定。

    - 存储容量

设备在脱机状态下能独立工作的情况下，应满足下列要求

- 交易记录容量应不小于1000条；

- 存储容量应在说明书或厂家提供的技术资料中标明。

    - 计时精度

应符合下列要求:

- 设备的计时精度应不低于10s/d；

- 停车时长最大允许误差：±15s/1h。

    - 噪声

- 设备工作在空闲状态(开机后的稳定无操作状态)下，噪声应不大于70db（A）

  - 机械强度

- 设备的结构应符合GB 4943.1-2011中第4.2.1～4.2.5的要求。

  - 安全要求

    - 设备电气安全

      - 抗电强度

样品在相对湿度（93Combin）%，温度为+40℃±2℃，48h的恒定湿热预处理后，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受试验电压1.5kV、50Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。

      - 绝缘电阻

设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在常规环境条件下应不小于100MΩ，在湿热条件下应不小于5MΩ。

      - 泄漏电流

使用交流供电的设备，其泄漏电流应不大于5mA（AC、峰值）。

      - 接地电阻

设备应具有保护接地端子，保护接地端与可触及导电件间应有导电良好的直接连接，接触电阻不应大于0.1Ω

      - 防止触及危险电压

设备能够被打开（开放）的部位，对带有危险电压可能被触及的零部件应有必要的警示符号，宜有隔挡、屏蔽、绝缘包裹等措施。

    - 现金安全

      - 纸币接收/找零模块、硬币找零模块和票据打印模块必须放置在钱柜内。机内的钱柜应至少配置一把密码锁，密码锁可为机械密码锁或电子密码锁。密码应可调，调码应操作方便、可靠。机械密码锁应符合GB/T 73-994 A级的有关要求，电子密码锁应符合GB 10409-2001中5.4的要求。

      - 机柜门打开后，管理维护客户或维修客户应在规定时间内登录维护系统进行维护操作，超时没有成功登录，设备应能报警并有记录。

    - 数据安全

      - 在与数据管理部分的通信过程中，宜对数据进行加密和/或校验处理；

      - 当设备故障时，设备的授权信息、设备配置信息及事件记录信息不得丢失；

      - 设备的数据安全属商用密码范围，应遵循国家有关规定。

  - 接口要求

设备的电气物理接口除应符合GB/T 23647-2009 4.8.1的要求外还应以下要求：

- 设备的接口能力应满足功能配置要求，可支持有线和/或无线传输方式，预留扩展接口。

- 设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、TCP/IP、CAN总线等接口。

  - 外壳防护等级

应符合GB 4208中IP30级别的要求。

  - 环境适应性

气候环境适应性分为二级，见表3。设备的高温、低温、恒定湿热等环境适应性应符合表3的要求，设备在承受各项气候和机械环境试脸中及实验室后，设备均应正常工作，并无任何电气故障、结构变形、锈蚀和接触不良现象。

- 环境适应性

| 气候条件 |  | 级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内 | 室外（有遮蔽） |
| 温度 | 工作 | 0℃～40℃ | -10℃～+55℃ |
|  | 贮存运输 | -40℃～+55℃ |  |
|  |  | -20℃～+55℃（适用于液晶显示器的产品） |  |
| 相对湿度 | 工作 | 25%～90% | 20%～90%(40℃、非凝聚态) |
|  | 贮存运输 | ≤90%（40℃、非凝聚态） |  |
| 气压 |  | 86kPa～106kPa |  |

  - 电源适应性

设备应给定电源适应性指标，其中，由交流电源（AC）供电的，要求设备在电源偏移范围不窄于电源电压额定值±15％、频率在50Hz±1Hz时应能正常工作；由直流电源（DC）供电的，要求设备在电源波动范围不窄于电源电压额定值±10％时应能正常工作。

  - 电磁兼容性

    - 静电放电抗扰度

静电放电抗扰度限值应符合GB/T 17626.2-2006中试验等级3的规定。试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变。试验后设备应正常工作。

    - 射频电磁场辐射抗扰度

射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，敏感点频率（如时钟频率、工作频率）允许通信故障。试验后设备应正常工作。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度

设备各端口的电快速瞬变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2008中试验等级3的规定。重复频率3Hz。试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变。试验后设备应正常工作。

    - 浪涌（冲击）抗扰度

浪涌（冲击）抗扰度限值应符合GB/T 17626.5-2008中的规定：电源端口及I/O端口等级3；通信端口等级2。试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变。试验后设备应正常工作。

    - 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度

本要求仅适用于交流电源端口。

电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度限值应符合GB/T 17626.11-2008中的规定：减少到30%UT持续0.5个周期；减少到60%UT持续5个周期；减少到95%UT持续250个周期。试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变。试验后设备应正常工作。

- 试验方法

  - 一般测试条件

    - 测试标准气候条件

本标准中除环境试验、设备安全试验以外，其他试验均应在下述测试用标准大气条件下进行。

- 温度：15℃～35℃；

- 相对湿度：25%～75%；

- 大气压：86kPa～106kPa。

- 注：如这些参数对测试有明显的影响时，在对试样的测试过程当中应将此变化控制在最小的范围内。

    - 电气连接

试验期间，除另有说明外，试样应按照产品说明书（或技术文件）连接和操作。

除另有说明外，试样应处于正常工作状态。

    - 工作条件

除另作规定的试验外，产品应设置在出厂设定状态，且产品进入稳定工作状态后进行试验。测试中需具备以下条件:

- 测试用凭条打印纸采用规定纸张；

- 识别用测试真钞采用七成新以上现行版人民币，其中面值100元、50元、20元、10元、5元的纸币至少各10张；

- 识别用测试纸币采用银行发行的测试用假币；

- 找零用测试纸币采用七成新以上现行版人民币真币或和真币长宽厚相同的全新测试币，其中面值50元10张以上，面值20元、10元、5元各20张以上；

- 找零用测试硬币采用现行版人民币真币或和真币半径、厚度、质量相同的测试币，其中面值1元20枚以上，面值5角10枚以上。

  - 外观及结构检查

    - 外观检查

通过目视和手触摸检验，用计量工具测量尺寸，还可以采用试样与样品比对的方式，检查试样外观，判定结果是否符合4.1.1要求。其中，目视检查人员应有正常的视力和颜色分辨力，并在最有利的观察距离和适当的照明条件下进行检查。

    - 标志检查

目视检查试样在相应部位是否有4.2.2规定的标志，并手触摸检验以及按GB 16796-2009中5.3.2规定进行标志耐擦性试验，判定结果是否符合4.2.2要求。

    - 机械结构试验

用目测及触摸法检查试样的设备结构，用计量工具测量尺寸，判定结果是否符合4.2.3要求。

  - 功能检查

试样在测试环境下联机运行，按照产品说明书进行实际操作，判定结果是否符合4.3的要求。

  - 性能试验

    - 模块性能

检查各模块的技术规格书判断是否符合4.4.1～4.4.3中的规定。

    - 存储容量检查

根据制造商提供的产品说明书，进行实际操作或模拟功能场景进行核查，判定结果是否符合4.4.4的要求。

    - 计时精度检查

      - 设备的计时精度检查

设备在正常工作状态下，每隔一定时间读取设备时间t1n，当标准时钟计时经过24h0m0s时，再次读取设备时间t2 n，计算时间差值：

λn =| t2 n -t1 n |  （n=1～10）;

计算λn值的加权平均值λ，判定λ值是否符合4.4.5 a）的要求。

      - 停车时长误差检查

在停车场管理系统入口处，操作标准装置和被检装置，使其同时开始计时。当标准装置显示的计时时长达到设定的时长时，在出口处，操作标准装置和被检装置，使其同时停止计时。

△T=T-T0

式中：△T-----------停车时长误差

T-------------被检装置显示时长

T0------------标准装置显示时长

时长误差检定结果应符合本规程4.4.5 b）的要求

    - 噪声限制

设备的声功率的测量均应是设备工作在空闲状态下进行，测量要求按GB/T 18313的规定进行，测试结果应符合4.4.6的要求

  - 机械强度

按GB 4943.1-2011中4.2.2～4.2.5进行试验，判定结果是否符合4.5要求。

  - 安全性试验

    - 设备安全性试验

      - 抗电强度试验

样品在相对湿度（93Combin）%，温度为+40℃±2℃，48h的恒定湿热预处理后，在设备的电源输入端与外壳裸露金属部件之间，用耐压测试仪施加1.5kV  45Hz～65Hz交流电压，进行抗电强度试验，判定结果是否符合5.5.1.1要求。

      - 绝缘电阻试验

将样品的开关置于接通位置，在电源输入端与外壳之间，用绝缘电阻测试仪器施加500V DC电压，测试绝缘电阻，判定结果是否符合5.5.1.2要求。

      - 泄漏电流试验

按GB 16796-2009中5.4.6进行试验，判定结果是否符合5.5.1.3要求。

      - 接地电阻试验

按GB 16796-2009中5.4.5进行试验，判定结果是否符合5.5.1.4要求。

      - 防止触及危险电压措施检验

目视检查设备能够被打开（开放）的部位，判定带有危险电压的零部件是否采用了防止触及的措施，不能判定时，用万用表测量进行验证。判定结果是否符合5.5.1.5要求。

    - 现金和票据安全检验

      - 目视纸币接收/找零模块、硬币接收/找零模块和票据打印模块是否放在钱柜内，检查机械\电子密码锁的规格书是否分别符合GB/T 73-1994 A级、GB 10409—2001中的要求。

      - 按说明书要求打开机柜门，并在说明书规定的时间内不登陆系统，检查设备是否报警。

    - 数据安全

数据安全试验按国家有关规定进行。

  - 接口检验

根据设备的物理接口、工作方式等，结合产品说明书或相关技术文件的功能明示进行检验，判定结果是否符合4.7的要求。

  - 防护等级试验

按照GB 4208-2008规定的方法进行，判定结果是否符合4.8要求。

  - 环境适应性试验

    - 一般要求

环境试验的一般要求包括:

- 方法的总则和名词术语应符合GB/T 2421-1999 ,GB/T 2422-1995的有关规定;

- 以下各项试验中，规定的初始检测和最后检测，应统一按6.3进行外观和结构检查，并运行检查程序，受试样品应工作正常;试验结束后，受试样品功能应正常;有特殊要求时，应在产品规范中予以说明。

    - 温度下限试验

      - 工作温度下限试验

按GB/T 2423.1-2001“试验Ad"进行，严酷程度应符合5.8对工作温度下限值的要求。加电运行程序2h，受试样品应工作正常。恢复时间为2h，并进行最后检测。

      - 贮存运输温度下限试验

贮存运输温度下限值试验的方法是:

- 按GB/T 2423.1-2001“试验Ab”进行，严酷程度应符合5.8对贮存运输温度下限值的要求，受试样品在不工作条件下存放16 h，恢复时间为2h，并进行最后检测;

- 为防止试验中受试样品结霜和凝露，允许将受试样品用聚乙烯薄膜密封后进行试验，必要时还可以在密封套内装吸潮剂。

    - 温度上限试验

      - 工作温度上限试验

GB/T 2423.2-2001“试验Bd"进行，严酷程度应符合5.8对工作温度上限值的要求。受试样品须进行初始检测，加电运行程序2h，受试样品工作应正常。恢复时间为2h，并进行最后检测。

      - 贮存运输温度上限试验

按GB/T 2423.2-2001“试验Bb”进行，严酷程度应符合5.8对贮存运输温度上限值的要求。受试样品在不工作条件下存放16 h，恢复时间为2h，并进行最后检测。

    - 恒定湿热试验

      - 工作条件下恒定湿热试验

按GB/T 2423.3-2006“试验Cab”进行，严酷程度应符合5.8对工作温度、湿度上限值的要求。受试样品须进行初始检测。试验时间为2h。在此期间加电运行程序，工作应正常。恢复时间为2 h,并进行最后检测。

      - 贮存运输条件下恒定湿热试验

按GB/T 2423.3-2006“试验Cab”进行，受试样品须进行初始检测。受试样品在不工作条件下存放48 h，恢复时间为2h，并进行最后检测。

  - 电源适应性试验

试验时应分别使受试样品处于正常、最低和最高电压条件下，用足够的时间获得温度稳定，按照5.2.1的要求进行基本功能检查，判定结果是否符合4.10的要求。

  - 电磁兼容性检验

    - 静电放电抗扰度试验

测试仪器和试验程序应符合GB/T 17626.2-2006的要求。

接触放电应施加在被测设备导电表面和耦合板上，空气放电应对绝缘表面进行。在操作者能接触到的部位上（如：锁、按钮、收卡嘴、门缝隙等）选取5个预选点施加静电放电。对每个选取的点至少进行正负各10次放电，空气放电8kV,接触放电6kV。每次放电间隔不小于1s。

如果产品相关标准中未说明定期维护，其易触及表面只是由最终用户或维修工程师偶尔维护（例如，电池端子），并且这些地方贴有静电危险标识或警告，在操作手册中应注明免做静电放电试验。

对于表面有涂漆的情况，如果设备制造厂家未说明涂膜为绝缘层，则发生器的电极头应穿入漆膜，以便与导电层接触。如果厂家指明涂漆是绝缘层，则应只进行空气放电。

试验中将被测样品接通电源并调试正常。

判定受试设备试验期间和试验后是否符合5.10.3条的要求。

    - 射频电磁场辐射抗扰度试验

测试仪器和试验程序应符合GB/T 17626.3-2006中的要求，试验期间将被测样品接通电源并调试正常，判定受试设备试验期间和试验后是否符合5.10.4条的要求。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

测试仪器和试验程序应符合GB/T 17626.4-2008中的要求，每个极性施加试验电压1次，每次试验持续时间不小于1min，试验期间将被测样品接通电源并调试正常，判定受试设备试验期间和试验后是否符合5.10.5条的要求。

    - 浪涌(冲击)抗扰度试验

测试仪器和试验程序应符合GB/T 17626.5-2008中的要求。

受试设备应与制造商的安装说明一致。除了制造商指定的接地连接，受试设备和连接电缆应与参考地绝缘。

AC主电源线应对线-线、线-地两种模式做瞬态注入。施加的浪涌脉冲次数应为正、负极性各20次。重复频率至少1次/min。

附加的低电压和信号线应仅对线-地耦合模式做瞬态注入。施加的浪涌脉冲次数应为正、负极性各5次。重复频率至少1次/min。

试验期间将被测样品接通电源并调试正常。

判定受试设备试验期间和试验后是否符合5.10.6条的要求。

    - 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

测试仪器和试验程序应符合GB/T 17626.11-2008中的要求，试验期间将被测样品接通电源并调试正常，判定受试设备试验期间和试验后是否符合5.10.7条的要求。

- 检验规则

  - 总则

产品在定型时（设计定型、生产定型）和生产过程中必须按本部分和产品标准的规定进行检验，并符合各项规定的要求。

  - 检验分类

产品检验分为鉴定检验和质量一致性检验。

  - 鉴定检验

凡具有下列情况之一时，须进行型式检验（鉴定检验）：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产半年以上，恢复生产时；

- 正常批量生产时，每两年一次；

- 国家质量监督机构提出要求时。

  - 质量一致性检验

A组检验(逐批)：交收产品时,全数检验(小批量)。

B组检验(逐批)：交收产品时,抽样检验。

C组检验(周期)：每年进行一次, 受试样品从交收检验合格批中随机抽取。

  - 试验项目和顺序

系统各类检验的试验项目、技术要求、试验方法及不合格分类按表4规定。

  - 抽样规则

- 鉴定检验的受试样品应不少于3套，随机抽样。

- 如无特殊规定，B组一般采用GB/T 2828.1-2012中一般水平Ⅱ的正常检验一次抽样方案。在B组检验中，B类和C类不合格品的接收质量限（AQL）为1.5。

  - 抽样方案严格性调整

一般情况下，按上述规定检验。在连续批的逐批检验中，若接收质量限保持较好或较差时，应按

GB/T 2828.1-2012规定的转移规则进行放宽检查或加严检查。

  - 判定规则

按表4规定的试验项目、技术要求、试验方法对样品进行合格判定，如有一项A类不合格，则判为不合格品。

全数检验的样品应全部合格，对抽样检验的样品不合格品数小于或等于合格判定数，则判为批合格；不合格品数等于或大于不合格判定数，则判为批不合格。

- 试验项目、技术要求、试验方法及不合格分类一览表

| 序号 | 试 验 项 目 | 技术要求 | 试验方法 | 不合格 分类 | 鉴定 检验 | 质量一致性检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A组 | B组 | C组 |
| 1 | 外观检查 | 5.1.1 | 6.2.1 | C | ● | ● | ● |  |
| 2 | 标志检查 | 5.1.2 | 6.2.2 | C | ● | ● |  |  |
| 3 | 结构检查 | 5.1.3 | 6.2.3 | B | ● |  | ● |  |
| 4 | 功能检查 | 5.2 | 6.3 | B | ● |  |  | ● |
| 5 | 性能试验 | 5.3 | 5.4 | B | ● |  |  | ● |
| 6 | 机械强度 | 5.4 | 6.5 | A | ● |  |  | ● |
| 7 | 安全要求 | 5.5 | 6.6 | A | ● | ● |  |  |
| 8 | 接口 | 5.6 | 6.7 | C | ● |  | ● |  |
| 9 | 外壳防护等级 | 5.7 | 6.8 | B | ● |  |  | ● |
| 10 | 环境适应性 | 5.8 | 6.9 | B | ● |  |  | ● |
| 11 | 电源适应能力 | 5.9 | 6.10 | A | ● |  |  | ● |
| 12 | 电磁兼容性 | 5.10 | 6.11 | A | ● |  |  | ● |
| 注：表中有“●”者表示应进行试验项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________